新図書館等複合施設専用駐車場の比較検討案

H23.6.17　新図書館整備課

| 方式（施設利用者用100台程度） | 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 案①：ピロティ方式 | 建物１階部分の平面駐車場 |  |
| 案②：地下自走式 | 建物地下１階部分の平面駐車場 | 業務用の駐車スペースは、建物１階のピロティ部分に設置 |
| 案③：地下埋設機械式 | 建物周辺の地下空間を利用した機械式駐車場（地上部分は入出庫ブースのみ）《50台×2基》 | 障害者用、業務用の駐車スペースは、建物１階のピロティ部分に設置 |
| 案④：タワー型（エレベータ方式） | 建物本体と連続（一体化）した立体駐車場《50台×2基》 | 障害者用、業務用の駐車スペースは、建物１階のピロティ部分に設置 |
| 案⑤：ピロティ方式 ＋ 地下埋設機械式 | 案①ピロティ方式（40台程度）と案③地下埋設機械式《60台×１基》の組み合わせ | 業務用の駐車スペースは、建物１階のピロティ部分に別途設置 |

| 評価項目 |  |  |  | 案①：ピロティ方式 |  | 案②：地下自走式 |  | 案③：地下埋設機械式 |  | 案④：タワー型（エレベータ方式） |  | 案⑤：案① と案③の組み合わせ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50年間の総コスト（付帯工事除く） |  |  |  | ◎ | 11.6億円 | ○ | 15.3億円 | △ | 16.5億円 | ○ | 13.1億円 | ○ | 15.3億円 |
|  |  | イニシャルコスト | 利用者専用 |  | 10.0億円（1,000万円／台） |  | 10.0億円（1,000万円／台） |  | 6.5億円（650万円／台） |  | 3.0億円（300万円／台） |  | 9.5億円（①5.5 + ③4.0） |
|  |  |  | 業務用等 |  | 0.3億円（75㎡×40万円） |  | 0.3億円（75㎡×40万円） |  | 2.6億円（650㎡×40万円） |  | 2.6億円（650㎡×40万円） |  | 0.3億円（75㎡×40万円） |
|  |  | ランニングコスト（利用料徴収時） |  |  | 1.3億円（250万円／年） |  | 5.0億円（1,000万円／年） |  | 7.4億円（1,490万円／年） |  | 7.5億円（1,500万円／年） |  | 5.5億円（①250 + ③850／年） |
| 防災面（地震・津波・浸水・火災等） |  |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
|  | 耐震性 |  |  | ◎ | ・耐震又は免震構造 | ◎ | ・耐震構造 | ◎ | ・耐震構造 （震度５弱程度で緊急停止） | ◎ | ・免震構造（建物本体と一体施工） | ◎ | ・①耐震又は免震構造、③耐震構造 |
|  | 利用者の避難 |  |  | ○ | ・必要（場外への水平移動） | △ | ・必要（場外への垂直移動） | ◎ | ・不要 | ◎ | ・不要 | ◎ | ・①必要、③不要 |
|  | 停電時の車の排出 |  |  | ◎ | ・可 | ◎ | ・可 | △ | ・不可 | △ | ・不可 | ○ | ・①可、③不可 |
|  | 浸水対策 |  |  | △ | ・困難 | △ | ・開口部が広いため、完全に防ぎ切ることは難しい | ○ | ・地下自走式より容易だが、入出扉に止水板の設置が必要（一時的な浸水には、排水ポンプで対応） | ◎ | ・容易（原則、車は浸水しない） | ○ | ・①困難、③地下自走式より容易だが、入出扉に止水板の設置が必要 |
|  | 浸水後の復旧 |  |  | ◎ | ・容易 | ○ | ・地下埋設機械式より容易 | △ | ・機械類が全損の場合、期間は３カ月程度、経費は８千万円程度必要 | ◎ | ・容易 | ○ | ・①容易、③機械類が全損の場合、３カ月程度、4千万円程度必要 |
|  | 車両火災の危険性 |  |  | △ | ・あり | △ | ・あり | ◎ | ・原則なし | ◎ | ・原則なし | ○ | ・①あり、③原則なし |
| 利便性・安全性等 |  |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
|  | 車の入出に要する時間 |  |  | ◎ | ・空きスペースまでの距離によるが、入出は早い | ◎ | ・空きスペースまでの距離によるが、入出は早い | ◎ | ・平均25秒 | ○ | ・地下埋設機械式より長い | ◎ | ・①空きスペースまでの距離によるが、入出は早い、③平均25秒 |
|  | 同乗者の降車・乗車 |  |  | ◎ | ・運転者と同様 | ◎ | ・運転者と同様 | △ | ・入庫前に降車、出庫後に乗車 | △ | ・入庫前に降車、出庫後に乗車 | ○ | ・①運転手と同様、③入庫前に降車、出庫後に乗車 |
|  | 場内（庫内）での事故 |  |  | △ | ・可能性あり | △ | ・可能性あり | ◎ | ・原則なし | ◎ | ・原則なし | ○ | ・①可能性あり、③原則なし |
|  | 場内（庫内）での盗難 |  |  | △ | ・可能性あり | △ | ・可能性あり | ◎ | ・なし | ◎ | ・原則なし | ○ | ・①可能性あり、③なし |
|  | 施設（建物本体）へのアクセス |  |  | ◎ | ・容易 | ○ | ・地下から１階への垂直移動（エレベーター等の設置が必要） | ○ | ・敷地内での水平移動（雨天時の対策が必要） | ○ | ・敷地内での水平移動（雨天時の対策が必要） | ◎ | ・①容易、③敷地内での水平移動 |
|  | 歩行者への影響（敷地内） |  |  | ◎ | ・なし（歩行者の動線と車両の動線の分離が可能） | ◎ | ・なし（歩行者の動線と車両の動線の分離が可能） | △ | ・あり（歩道の動線と車道の動線の完全な分離は困難） | △ | ・あり（歩道の動線と車道の動線の完全な分離は困難） | ◎ | ・なし（歩行者の動線と車両の動線の分離が可能） |
| 建物本体工期への影響 |  |  |  | △ | ・大きい（建物本体と一体施工） | △ | ・大きい（建物本体と一体施工） | ○ | ・施工時期の調整が必要 | ○ | ・あり（建物本体と一体施工） | ○ | ・①小さい、③施工時期の調整が必要 |
| 技術の先進性 （科学館の教材としての活用） |  |  |  | △ | ・特になし | △ | ・特になし | ◎ | ・あり（入出庫ブースの一部をガラス張りにすることで、先進的な技術の学習が可能） | △ | ・特になし | ◎ | ・①特になし、③あり |
| 景観への影響 |  |  |  | △ | ・大きい（建物の階層が増加） | ◎ | ・なし | ○ | ・小さい | △ | ・大きい（駐車場部分を建物に追加する形状（高さ：27ｍ程度）） | ◎ | ・①なし、③小さい |
| 隣接する多目的広場への影響 |  |  |  | ◎ | ・なし | ◎ | ・なし | △ | ・入出庫ブース（２基）及び車両の動線が影響あり | △ | ・駐車場部分及び車両の動線が影響あり | ○ | ・①なし、③入出庫ブース（１基）及び車両の動線が影響あり |
| 総 合 評 価 |  |  |  | × | ・総コストは最も安い ・利便性の面では優れている ・施設内の１階部分に必要な機能（スペース）が確保できない ・景観への影響が大きい | ○ | ・イニシャルコストは最も高い ・景観への影響や土地の有効活用の面では優れている ・全体の工期が長くなる | △ | ・総コストは最も高い ・科学館の教材として活用可能 ・多目的広場の活用が制限される | × | ・イニシャルコストは最も安い ・景観への影響が大きい ・多目的広場の活用が大幅に制限 される | ◎ | ・総コストは中位 ・ピロティ部分は利便性が高い ・科学館の教材として活用可能 ・マイナスポイントがなく、評価の バランスが最も良い |