ＵＨＦ帯ＩＣタグ仕様書

１．概要
ＲＦＩＤ用ＩＣチップが実装されたインレットをラミネート加工したＲＦＩＤラベルで、ＩＣタグリーダ・ライタ装置と非接触でデータの読み取り・書き込みができるＩＣタグであること。
２．ＩＣチップ仕様等
　以下の仕様を満たすこと。
２．１　ＩＣチップ仕様
（１）通信規格
ＩＳＯ１８０００－６ Ｔｙｐｅ－Ｃ規格に準拠し、かつ同規格で定められた通信コマンドにて業務遂行のための全通信処理ができること。
（２）通信周波数
９２０ＭＨｚ帯
（３）チップ種別

Ｍｏｎｚａ４（Ｉｍｐｉｎｊ製）又はこれと互換性があること。
（４）ＩＣチップメモリーＥＰＣ領域
１２８ビット以上
（５）ＩＣデータ保持期間
５０年間以上（１回書き込みの後、１０年間以上そのまま保持できること）
（６）ＩＣデータ書き換え可能回数
１０万回以上
２．２　ＩＣタグ仕様
（１）共通事項

ア　アンテナ構造

　柔らかいソフトカバーの表紙の資料にも貼付できるよう、曲げに強いエッチング構造であること。
イ　厚さ

　４００μｍ以下

ウ　使用・保存可能温度範囲

　－１０℃ ～ ＋５０℃ 程度

エ　耐腐食性

　ＩＣチップ部及びアンテナ部がタグ面の上下両方向から防水素材で覆われ、大気や水分に直接触れない対腐食性を有する構造であること。
オ　耐衝撃性

　ブックポスト（図書返却ポスト）への返却を想定した衝撃や摩擦を受けてもデータの読み取り、書き込みに支障をきたさないこと。
カ　積層時の性能

　近似位置にＩＣタグが貼付された資料があり、それらのＩＣタグ同士の間隔が１～２ｍｍ程度であっても、３０冊の安定した読み取りが可能なこと。
（２）個別事項
ア　ＩＣタグ（図書用）
　外形が７９ｍｍ×１６ｍｍ以下（又は面積が１２６４ｍｍ²以下で長辺が１２７ｍｍ以下）のサイズであること。
イ　ＩＣタグ（図書用特殊）
アのＩＣタグ（図書用）と同一品とする。
ウ　ＩＣタグ（ディスク用）
外径５６ｍｍ以下、内径１５ｍｍ以上のサイズの円形タグで、ＣＤ・ＤＶＤ・ブルーレイディスクへの貼付用であること。
エ　ＩＣタグ（ＶＨＳ用）
外形が７８ｍｍ×１６ｍｍ以下のサイズであること。
なお、上記アのＩＣタグ（図書用）で仕様を満たせる場合は、同一品も可とする。
２．３　ＩＣ機器連携

ＩＣタグ及び関連機器導入後の汎用性・互換性を確保するため、次の条件を満たすこと。
（１）複数メーカーのリーダ・ライタやＢＤＳゲート等の機器にて動作可能であるこ
と。
（２）機器については、「卓上型ＩＣタグリーダ・ライタ及びアンテナ（業務端末用）」、「セルフ式貸出機」、「セルフ式返却機」、「蔵書点検端末（ハンディ端末又は独立型とする）」、「資料捜索用端末（ハンディ端末又は独立型とする）」、「ＢＤＳゲート」、「セルフ式予約受取棚」を導入予定であるため、ＩＣタグが別紙４「性能基準」を満たせること。

（３）ＡＦＩ（application family identifier）領域の設定が可能であり、ＢＤＳゲートの運用で活用できること。
別紙13








